# OPCIÓN I

PROBLEMA: SISTEMA DIÉDRICO.

Dadas las proyecciones de un cono de revolución y de una recta R, se pide:

- Determinar las trazas de un plano P que contenga a la recta R y tal que la sección que produzca en el cono sea una parábola. (2 puntos)

- Dibujar la parábola, sección del plano P con el cono. (2 puntos)

## Puntuación máxima: 4 puntos

# OPCIÓN I

EJERCICIO 1º: NORMALIZACIÓN.

Dada una pieza por dos de sus vistas, a escala 1:20, se pide:

- Dibujar el corte A-B a escala 1:20. (2 puntos)

- Acotar la pieza según normas. (1 punto)

## Puntuación máxima: 3 puntos

# OPCIÓN I

EJERCICIO 2º: HOMOLOGÍA.

Dibujar el rombo ABCD y su homólogo A’B’C’D’ conociendo el eje de homología E, las dos parejas de vértices homólogos A-A’ y B-B’, siendo el segmento AC una de las diagonales del rombo.

Dibujar el rombo ABCD (1 punto). Determinar su homólogo (2 puntos).

## Puntuación máxima: 3 puntos

# OPCIÓN II

PROBLEMA: TRAZADO GEOMÉTRICO.

Dado el triángulo ABC, se pide:

- Dibujar la circunferencia inscrita en el triángulo. (2 puntos)

- Dibujar las tres circunferencias que sean tangentes a la circunferencia anterior y a dos lados del triángulo. Las soluciones que se piden, serán interiores al triángulo ABC. (2 puntos)

- No borrar los trazados auxiliares e indicar con claridad los puntos de tangencia en cada caso.

## Puntuación máxima: 4 puntos

# OPCIÓN II

EJERCICIO 1º: SISTEMA DIÉDRICO.

De un plano P se conoce su traza vertical P’ y su abatimiento sobre el plano horizontal (P’). Se conoce también la proyección horizontal de un cuadrilátero ABCD que está contenido en el plano P. Se pide:

- Determinar la traza horizontal del plano P. (1 punto)

- Hallar la proyección vertical del cuadrilátero ABCD. (2 puntos)

## Puntuación máxima: 3 puntos

# OPCIÓN II

EJERCICIO 2º: PERSPECTIVA CABALLERA.

Se define una pieza por las vistas dadas, en el primer diedro, y a escala 1:2. Se pide:

Dibujar su perspectiva caballera, a escala 1:1, a partir de los ejes dados, aplicando el coeficiente de reducción de ½.

Perspectiva de la planta (1 punto). Perspectiva del volumen (2 puntos).

## Puntuación máxima: 3 puntos